DESCRIZIONE TECNICA DISPLAY INTERATTIVO DA 86”

- CARATTERISTICHE MODULO INTEGRATO PER FUNZIONAMENTO SENZA PC

  - Modulo nativo integrato (non OPS o altri dispositivi aggiuntivi) che permette di utilizzare lo schermo interattivo senza PC rendendo accessibili ed utilizzabili direttamente dal touch screen le seguenti funzionalità:

    - Lavagna di scrittura bianca con creazione di infinite pagine di lavoro. Ogni pagina deve essere scorribile muovendola sui 4 assi cartesiani e ridimensionabile in modo tale che le note scritte mantengano la medesima proporzione rispetto alla pagina in cui sono state create.

    - Funzionalità di salvataggio/apertura delle note scritte sulla lavagna bianca su/da dispositivo esterno o hard disk interno allo schermo

    - Sistema di condivisione (a mezzo di link QR code) degli appunti scritti sulla lavagna bianca verso dispositivi mobili.

    - Browser web per la navigazione internet con filtro contenuti espliciti interno/nativo

    - App per la condivisione schermo da e per device esterni, con controllo remoto: mouse, scrittura, video player.

    - Possibilità di scrittura a mano libera su qualsiasi contenuto mettendo in pausa la sorgente video.

  - Hard disk interno con funzionalità di file manager.

  - Riconoscimento automatico di una chiave/disco USB esterna connessa per dare la possibilità di leggerne i contenuti tramite File Manager

  - Funzione di HotSpot wireless integrata: il monitor genera una propria rete wireless (all’occorrenza proteggibile a mezzo di chiave di sicurezza), per garantire un accesso protetto ad internet oppure una condivisione dei contenuti da e per i device utenti in aula senza utilizzare dispositivi di rete esterni.

  - Funzione di “pausa” schermo con funzionalità di blocco dell’immagine e scrittura su di essa a mezzo delle penne in dotazione

  - Funzione screenshot per cattura dell’immagine riportata sullo schermo

  - Proiezione su monitor via rete da ambiente windows con controllo remoto del PC a mezzo del touchscreen del display interattivo

- CARATTERISTICHE GENERALI

  - Diagonale 86” (ovvero 217,4 cm in diagonale e 189,5 x 106,6 cm di lato)

  - Tecnologia touch screen IR, ovvero infrarossi

  - 2 penne  prive di batterie o qualunque altra forma di mantenimento

  - Portapenne frontale con sistema di aggancio magnetico

  - Riconoscimento automatico della funzionalità di scrittura:  sollevando una penna dal proprio alloggiamento, senza premere  alcun pulsante o attivare software dedicati, alla penna sarà associata la funzionalità di scrittura (inchiostro digitale).

  - Garantire la modalità di scrittura a mano libera (con le penne) in ogni applicativo; sia per applicativi installati nel computer collegato (ivi compreso il desktop stesso del sistema operativo), sia per altri applicativi di sorgenti video diverse. Questa funzione non richiede l’attivazione di alcun software.

  - Interattività fino a 10 punti simultanei, sia al tocco (dito) che in scrittura: mentre un utente scrive con la penna il secondo può con le dita gestire i contenuti ed un terzo può cancellare note scritte.

  - Tecnologia pannello: LED

  - Rapporto di proporzioni 16:9

  - Risoluzione nativa 4k (Ultra HD) ovvero 3840 x 2160 pixels reali

  - Accuratezza al tocco/scrittura <2mm

  - Rapporto di contrasto 1200:1

  - Luminosità 350 cd/m2

  - Dimensione del pixels pari a 0,37mm

  - Angolo di visione di 178°

  - Tempo di risposta al tocco e scrittura non superiore a 8ms

  - Sensore di luminosità: regola automaticamente la luminosità del pannello, garantendo il massimo delle prestazioni a fronte del risparmio energetico

  - Audio integrato composto da 2 speaker da 10W ciascuno (totale 20W), con posizionamento frontale

  - Connessioni POSTERIORI: 2 x HDMI in ; 1 x VGA in; 2 x RJ45 LAN (serve per la navigazione web con rete cablata ed uno per aggiornamento firmware); 1 x USB tipo B per il touch; 2 x USB tipo A per collegare chiavi USB esterne con contenuti da visualizzare; 1 x HDMI out (HDCP-compliant); 1 x audio S/PDIF out; 1 x audio 3.5mm out; 1 x audio 3.5mm in per VGA; 1 x slot OPS; 1 x RS232 di controllo

  - Connessioni FRONTALI (per l’ospite): 1 x HDMI 1.4 in; 1 x USB tipo B (per il touch); 2 x USB tipo A per chiavi USB esterne con contenuti

  - Il pannello deve essere appositamente ingegnerizzato per il tocco per garantire il perfetto scorrimento del dito sul vetro del monitor senza alcun frizionamento del dito (non deve essere un video generico al quale è applicata una tecnologia touch)

- ALTRE CARATTERISTICHE

  - Funzione di spegnimento/pausa in automatico dopo un periodo di inutilizzo pari all’intervallo di tempo impostabile da menu

  - Certificazioni: REACH, RoHS, Battery, WEEE, FCC, IC, CE, EAC, RCM, NRCS, SABS, CITC, TRA

  - Lettore PDF, lettore ed editor office, preinstallati con possibilità di apertura file direttamente da chiavetta USB (senza utilizzo di PC o altra dotazione hardware esterna al monitor)

- PIATTAFORMA SOFTWARE LICENZIATA: SMART LEARNING SUITE

  - Software richiesto per utilizzo del display come lavagna interattiva multimediale

- GARANZIA

  - Garanzia certificata dal produttore di 3 anni (estensibile a 5 anni)

  - La garanzia deve essere data direttamente dalla casa madre, non dal fornitore ultimo

INSTALLAZIONE

- Installazione a parete compresa per soluzione pronta all’uso

- Per motivi di sicurezza: installazione da effettuarsi con staffa di fissaggio da parete fornita dalla casa madre per l’utilizzo col display richiesto

- Eventuali adattamenti edilizi e modifiche all’impianto elettrico sono da intendersi escluse